รายงานเอกัตศึกษา (Individual Study Report)

ประกอบรายวิชา 2110292

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อหัวข้อที่ศึกษา

การประยุกต์ใช้กล้องสเตอริโอ

(Application for stereo camera)

จัดทําโดย

นายธนิต ตติวรรณรัตน์ 6031024921

อาจารย์ที่ดูแล

อาจารย์อรรถวิทย์ สุดแสง

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

1.เพื่อทำความเข้าใจวิธีการและกระบวนการด้าน image processing ของกล้อง

2.เรียนรู้วิธีการเตรียมการก่อนนำกล้องมาใช้งาน

3.พยายามทดลอง Stereo camera ไปประยุกต์ใช้กับงานด้าน Robotic โดยพยายามหาค่าความลึกของภาพและนำไปใช้ต่อ

ที่มาและความเป็นมาของกล้อง Stereo camera

Stereo camera คือ กล้องที่มีเลนส์มากกว่าหรือเท่ากับ 2 เลนส์โดยมีเซนเซอร์รับภาพแยกกันเป็นของแต่ละเลนส์ โดยเราพยายามที่จะเลียนแบบการมองเห็นของมนุษย์ซึ่งมีตา 2 ดวง ในการรับภาพ ทำให้มองเห็นเห็นความลึกขึ้น และสามารถทำให้เกิดภาพสามมิติขึ้นได้ แม้ว่าแต่ละเลนส์จะมีเซนเซอร์ที่รับภาพที่แยกกันออกไปแต่ทั้งสองภาพจะถูกถ่ายภาพขึ้นพร้อมด้วยการส่งสัญญาณไปพร้อมกันระหว่างตัวเซนเซอร์ทั้งหมด หากเราสามารถทำให้กล้องทุกตัวของ Stereo camera ถ่ายภาพได้พร้อมกัน จะทำให้เรามีความแม่นยำมากขึ้นสำหรับการนำภาพดังกล่าวไปพิจารณาต่อเพื่อหาความลึกของภาพต่อไป

อุปกรณ์ที่เลือกใช้สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับ Stereo camera

1.aruco marker

2. ELP Dual Lens Stereo Cameras

3. ผลมะม่วงปลอมสำหรับใช้ในการทดสอบ

4. ตารางหมากรุกขนาด 7x7

รูปภาพประกอบการเตรียมความพร้อมของกล้องก่อนใช้งาน

การเตรียมพร้อมก่อนเริ่มใช้งานกล้อง Stereo camera

กล้องทุกกล้องก่อนที่เราจะนำมาใช้งานสำหรับงานด้าน computer vision หรือทำการ image processing ต่อไปจากรูปหรือวีดิโอที่ได้มา เพื่อความแม่นยำเราจึงต้องทำการ calibration โดยเราจะนำค่าต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายจากการ calibration  นำมาเก็บไว้ในรูปรูปแบบของ numpy.array และบันทึกเก็บไว้เพื่อนำไปใช้งานทุกครั้งหลังเปิดกล้องกดังกล่าวขึ้น และหลังจากการ calibration เราจะได้ focal length และตำแหน่งกึ่งกลางของของภาพจากกล้อง แล้วนำค่าทั้งสองไปใช้สำรับการคำนวณเพื่อหาค่าความลึกของภาพ

วิธีการในการหาความลึกของกล้อง stereo

วิธีที่ 1 การทำ Disparity Map ด้วยฟังก์ชันของการทำ disparity ที่มีอยู่เดิมในไลบรารี่ OpenCV โดยเราเราจะนำข้อมูลที่มาจากการ calibration มาใช้กับกล้อง Stereo เพื่อปรับภาพให้ตรงและไม่บิดเบือนก่อน เสร็จแล้วปรับภาพให้เป็นสีขาวดำเพื่อให้รวดเร็วยิงขึ้นต่อการคำนวณ disparity แล้วใช้ StereoSGBM_create() (อธิบายเพิ่มเติม​ :  ฟังก์ชันสำหรับการทำ Disparity Map มีอยู่ 2 ฟังก์ชัน คือ 1.StereoBM_create() 2.StereoSGBM_create() แต่เหตุผลที่เลือก StereoSGBM_create() เนื่องจากฟังก์ชันนี้สามารถฟิลเตอร์ค่า disparity ออกมาได้มี Noise น้อยกว่าอีกฟังก์ชันมาก) เพื่อสร้าง Disparity Map ขึ้น และในส่วนของการปรับแต่งค่า disparity ให้ได้ตามต้องการและมี Noise ไม่มากเกินไป เราจะใช้ไลบรารี่ StereoTuner  เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับงานนี้ หลังจากนั้นเราจะนำค่า disparity นั้นมาเข้าสูตร z = f*B/disparity ( f คือ focal length ที่ได้มาหลังจากทำ calibration ซึ่งเป็นค่าที่มีอยู่ใน camera matrix โดยจะมีทั้ง แกน x และแกน y , B คือ ระยะห่างระหว่างสองกล้องทั้งสองตัวโดยวัดจากกึ่งกลางของกล้องทั้งสอง และ z คือ ค่าความลึก )

วิธีที่ 2 เราทำการนำกล้อง Stereo ที่ calibration แล้วมาใช้โดยวัดค่าความลึกที่เกิดขึ้นจริงกับค่า disparity ที่เกิดขึ้นจากการลบกันของ |x-x’| ( x คือ ระยะจากขอบซ้ายสุดของกล้องไปถึงจุดที่สามารถ detect ได้ของกล้องทางซ้าย และ x’ คือ ระยะจากขอบซ้ายสุดของกล้องไปถึงจุดที่สามารถ detect ได้ของกล้องขวา) ซึ่งค่าดังกล่าวจะไม่เกิดเป็นอยู่แล้วแน่นอน ทำให้ไม่เกิด Error จาก ZeroDivsion แน่นอน โดยสิ่งที่เราใช้ในการ detect ในครั้งนี้ คือ Aruco marker ที่มีขนาด DICT_4X4_250 โดยเราเขียนโปรแกรมให้กล้อง detect ที่มุมของ Aruco marker นั้นแล้วนำค่าระหว่าง 1/disparity กับ ความลึกจริงมา plot กราฟขึ้น เนื่องจากเราทราบว่าค่าความลึกจริงที่ได้นั้นเป็นค่า linear แต่เพื่อกันค่าที่ได้มี Error เราจึงแบ่งช่วงของการวัดออกเป็นทั้งหมด 4 ช่วงและนำสมการเส้นตรงที่ได้จากการหา trendline ใน Microsoft Office Excel มาใช้ในการหาค่าความลึกจริง โดยเราจะทำการวัดในช่วงที่เราต้องการใช้งานเท่านั้นเพื่อให้ค่ามีความแม่นยำสูงและเหมาะสมกับการทำงานจริง ๆ

ผลจากการทดลองวิธีการหาความลึกทั้งสองวิธี

วิธีที่ 2 มีประสิทธิภาพและความแม่นยำมากกว่า เพราะเราเคยวัดค่าจริง ๆ ที่เกิดขึ้นและนำมาใช้ โดย training set กับ test set มีค่าอยู่ในช่วงเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากกว่าตรงที่เรานำเพียงค่า x และ x’ จากการที่เรา detect วัตถุมาใช้ โดยเราไม่จำเป็นต้องคิดค่า disparity ออกมาทั้งหมดทำให้ลดการใช้งาน memory และไม่เสียประสิทธิภาพในการคำนวณสิ่งอื่นต่อไปที่เราจะประยุกต์ใช้ร่วมด้วย แต่เรายังนำสูตรการคำนวณการหาค่าความลึกของวิธีที่ 1 ซึ่งคือ z = f*B/disparity มาใช้ในการคำนวณค่าความลึกนอกเหนือที่เราได้วัดในและ plot กราฟใน Microsoft Office Excel

การประยุกต์ต่อในงานหุ่นยนต์เก็บมะม่วง

ได้นำวิธีการหาค่าความลึกมาผสมผสานโดยใช้วิธีที่ 2 เป็นหลักและวิธีที่ 1 สำหรับค่าที่นอกเหนือจากขอบเขตที่ได้ทำการวัดและ plot กราฟไว้ โดยเราได้ใช้ yolo ในการ detect ผลมะม่วงทั้งกล้องซ้ายและขวาของกล้อง Stereo จากนั้นจะได้ boundary ของกล่องจากการ detect ผลมะม่วงออกมาให้เรานำค่า x ของจุดศูนย์กลางของรูปทางซ้ายทีละรูปไปทำการคำนวณ |x-x’| กับจุดศูนย์กลางของของ boundary ของกล่องจากการ detect ผลมะม่วงของกล้องทางขวาซึ่งจะมีค่า x’ ของตัวมันเอง และหาค่า min(|x-x’|) ซึ่งนั่นก็คือ disparity ที่แท้จริงของผลมะม่วงผลนั้นนั่นเอง แล้วเข้าสู่การคำนวณค่าความลึกต่อไป

รูปภาพประกอบการประยุกต์ใช้ Stereo camera

ตัวอย่างโค้ดและdataต่าง ๆ : https://github.com/thanit456/Stereo_Mango/tree/master 
https://github.com/thanit456/Stereo_Mango/tree/new_control